Опросный лист на шкаф управления ШРД9201 (ШРД9202) и пульт сталевара

|  | Контактная информация: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Страна поставки |  |  |  |
|  | Адрес предприятия-заказчика |  |  |  |
|  | Предприятие-заказчик |  |  |  |
|  | Название объекта |  |  |  |
|  | Ф.И.О., должность контактного лица |  |  |  |
|  | Телефон |  |  |  |
|  | Факс |  |  |  |
|  | E-mail |  |  |  |
|  |  | Параметр |  | Пример заполнения |
|  | Параметры питающей сети: |  |  |  |
|  | Тип питающей сети |  |  | TN-S |
|  | Номинальное напряжение, В Частота, Гц |  |  | 380 50 |
|  | Номинальное напряжение, В (резервный источник питания) |  |  | - |
|  | Характеристики печи: |  |  |  |
|  | Тип печи: |  |  | ДСП-6 |
|  | Номинальная вместимость, т |  |  | 6 |
|  | Параметры печного трансформатора: |  |  |  |
|  | Тип печного трансформатора |  |  | ЭТМПК-4000/10 |
|  | Количество ступеней печного трансформатора |  |  | 12 |
|  | Тип датчика переключения ступеней печного трансформатора |  |  | - |
|  | Технические характеристики трансформатора тока для амперметра тока дуги (указать коэффициент трансформации) |  |  | 8000/5 А Конечное значение шкалы 40 кА |
|  | Вольтметры напряжения дуги |  |  | Конечное значение шкалы 250 В |
|  | Технические характеристики трансформатора тока и трансформатора напряжения для подключения ваттметра, конечное значение шкалы ваттметра |  |  | ТТ – 200/5 А ТН – 10000/100 В Мегаваттметр 0-5 МВт |
|  | Параметры электродвигателя: |  |  |  |
|  | Необходимость включения электродвигателей в комплект поставки, указать требуемое количество |  |  | Нет, в наличии на объекте |
|  | Тип электродвигателя |  |  | 4ПО 112М1 УХЛ4 |
|  | Завод-изготовитель, год выпуска |  |  | 2009 |
|  | Номинальная мощность электродвигателя, кВт |  |  | 2,2 |
|  | Номинальное напряжение якоря, В (для АД – номинальное напряжение электродвигателя электрода, В) |  |  | =220 |
|  | Номинальный ток якоря, А (для АД – номинальный ток электродвигателя электрода, А) |  |  | 12,5 А |
|  | Номинальное напряжение возбуждения, В |  |  | =220 |
|  | Номинальный ток возбуждения, А |  |  | 2 |
|  | Номинальная частота вращения, об/мин |  |  | 1500 |
|  | Способ монтажа (фланцевое, на лапах) |  |  | На лапах (IM1001) |
|  | Наличие датчика частоты вращения, тип датчика |  |  | Нет |
|  | Требования к ШРД |  |  |  |
|  | Конструктивное исполнение - с раздельным ПУ ДСП (щитовые приборы и органы управления размещены на дверях отдельно-стоящего шкафа ПУ ДСП; - со встроенным ПУ ДСП (щитовые приборы и органы управления размещены на дверях шкафа управления ШРД) |  |  | С раздельным ПУ ДСП |
|  | Тип системы управления (цифровая/аналоговая) |  |  | Цифровая |
|  | Тип электропривода (по умолчанию: для ШРД9201-Ц – ЭПУ1М-7 (АО ЧЭАЗ»); для ШРД9202 – Altivar (ф. Schneider Electric); для ШРД9201-А – ЭПУ1М (АО ЧЭАЗ»)) |  |  | ЭПУ1М-7 |
|  | Необходимость включения ПУ ДСП в комплект поставки |  |  | Да |
|  | Расстояние от ПУ ДСП до предполагаемого места установки шкафа ШРД, м |  |  | 10 |
|  | Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 |  |  | УХЛ4 |
|  | Исполнение по пыле- и влагозащите |  |  | IP54 |
|  | Температура окружающей среды, °С |  |  | +5…+45 |
|  | Относительная влажность воздуха, % |  |  | 60% при 15 °С 80% при 25 °С |
|  | Наличие агрессивных веществ и токопроводящей пыли в атмосфере |  |  | - |
|  | Металлоконструкция (по умолчанию: для ШРД 9201-Ц, ШРД9202-Ц – Rittal VX25; для ШРД9201-А – сварная АО «ЧЭАЗ») |  |  | - |
|  | Щитовые приборы и органы управления: (по умолчанию – ваттметр, амперметры тока дуги, вольтметры напряжения дуги, амперметры тока якоря электродвигателя, вольтметры напряжения якоря электродвигателя (для ШРД9202 – миллиамперметры «частота вращения»), переключатель (с возвратом) управления высоковольтным выключателем (ВВ), сигнальные лампы состояния ВВ, переключатель управления переключением ступеней трансформатора, индикатор ступени трансформатор, переключатели выбора режима управления электродами, переключатели задания тока фазы «Грубо», «Точно», сигнальная лампа срабатывания защит, кнопки и сигнальные лампы «Регулятор вкл.» «Регулятор откл.») |  |  |  |
|  | Дополнительные требования: |  |  |  |
|  | Требования к пульту дистанционного управления (ПДУ) (заполняется при необходимости включения в комплект поставки дополнительного пульта дистанционного управления, устанавливаемого в помещении с печью) |  |  |  |
|  | Требования к ПДУ (указать требуемые органы управления и индикации, конструктивное исполнение, климатическое исполнение и исполнение по пыле- и влагозащите, расстояние от ПДУ до предполагаемого места установки ПУ ДСП (м)): |  |  |  |
|  | Требования к шкафу автоматики (заполняется в случае необходимости включения в комплект поставки шкафа автоматики для управления автоматикой печи) |  |  |  |
|  | Требования к комплекту запасных частей и принадлежностей (ЗИП) |  |  |  |
|  | Требования к комплекту документации (по умолчанию: копия сертификата соответствия ТР ТС 004 и ТР ТС 020; паспорт, руководство по эксплуатации, схема электрическая принципиальная, схема внешних подключений) |  |  |  |
|  | Дополнительные услуги: |  |  |  |
|  | Шеф-монтажные работы |  |  |  |
|  | Пуско-наладочные работы |  |  |  |
|  | Обучение персонала Заказчика |  |  |  |
|  | Дополнительные требования: |  |  |  |
|  | Количество ШРД9201 (ШРД9202), заказываемых по данному опросному листу: _________шт. |  |  |  |
|  | Желаемый срок поставки: _______ 20___ г. |  |  |  |

| Опросный лист заполнил: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Должность |  | Подпись |  | Ф.И.О |  | Дата |

М.П.